Лабораторная работа № 5

Тема: Команды безусловного и условного переходов в языке Ассемблер. Реализация конструкции if-else на языке ассемблера.

Цель работы: Приобретение навыков использования команд переходов при программировании на языке ассемблера. Реализация конструкции if-else на языке ассемблера.

Оборудование: персональный компьютер.

Программное обеспечение: Windows 7,  Ms Visual Studio

Задания  к лабораторной работе:

В соответствии с вариантом напишите программу на языке С++ и на языке ассемблера (с помощью ассемблерных вставок). Сравните полученный результат.

Краткие теоретические сведения:

1. Основные понятия и определения. В языках программирования высокого уровня (таких как С++) конструкция выбора известна как оператор IF-THEN. Эта конструкция позволяет выбрать следующее действие из нескольких возможных вариантов в зависимости от выполнения определенного условия. В языке ассемблера механизм выбора реализован посредством команд сравнения, условного и безусловного переходов.

Рис. 1 Выбор следующей команды.

2. Команда СМР. Команда СМР используется для сравнения двух операндов. Операндами могут быть как регистры, так и адреса памяти, размер операнда — 8, 16 6или 32 бита.

СМР Операнд1, Операнд2

Команда СМР — это сокращение от «compare», «сравнить». Она работает подобно SUB: Операнд2 вычитается из Операнд1. Результат нигде не сохраняется, команда просто изменяет регистр признаков. Команда СМР может использоваться как для сравнения целых беззнаковых чисел, так и для сравнения чисел со знаком.

Примеры:

cmр ах, 4		;сравниваем АХ со значением 4

сmр dl, ah		;сравниваем DL с АН

сmр diameterl, ах	;сравниваем переменную "diameterl" с АХ

cmp еах, есх	;сравниваем регистры ЕАХ и ЕСХ

3. Команда безусловного перехода — JMP. Самый простой способ изменить последовательность выполнения команд заключается в использовании команды jmp — так называемой команды безусловного перехода. Она перезаписывает указатель команд (регистр IP или CS), что заставляет процессор «переключиться» на выполнение команды по указанному адресу. Формат команды таков:

JMP [тип_перехода] операнд

Команда JMP — аналог конструкции GOTO, которая используется высокоуровневых языках программирования. Название команды объясняет ее действие, а именно «jump», «переход». Команде нужно передать один обязательный операнд — адрес в памяти, с которого процессор должен продолжить выполнение программы. Операнд может быть указан явно (непосредственное значение адреса) или быть регистром общего назначения, в который загружен требуемый адрес.

Пример:

mov ах, 4	;АХ = 4

new_step:	;метка new_loop

mov bx, ах	;копируем АХ в ВХ

Чтобы перейти к метке new_step из другого места программы, используйте команду:

Jmp new_step	;переходим к new_step

4. Условные переходы — Jxx. Другой способ изменения последовательности выполнения команд заключается в использовании команды условного перехода. В языке ассемблера имеется множество команд условного перехода. Имена этих команд различаются в зависимости от условия перехода. Условие состоит из значений одного или нескольких флагов в регистре признаков. Работают эти команды одинаково: если условие истинно, выполняется переход на указанную метку, если нет, то процессор продолжит выполнять программу со следующей команды.

Общий формат команд условного перехода следующий:

Jxx метка_назначения

Пример:

Jz is_true	;переходит к is_true, если флаг ZF = 1

Jc is_true	;переходит к is_true, если флаг CF = 1

Js is_true	;переходит к is_true, если флаг SF = 1

Jo is_true	;переходит к is_true, если флаг переполнения 0F=1

Перечень инструкций условных переходов приводится в таблице 1.

Таблица 1 - Инструкции условных переходов

| Название | Значение | Проверяемые флаги |
| --- | --- | --- |
| JB/JNAE | Перейти, если меньше/ перейти, если не больше или равно | CF = 1 |
| JAE/JNB | Перейти, если больше или равно / перейти, если не меньше | CF = 0 |
| JBE/JNA | Перейти, если меньше или равно / перейти, если не больше | CF = 1 или ZF = 1 |
| JA/JNBE | Перейти, если больше/ перейти, если не меньше или равно | CF = 0 и ZF = 0 |
| JE/JZ | Перейти, если равно | ZF = 1 |
| JNE/JNZ | Перейти, если не равно | ZF = 0 |
| JL/JNGE | Перейти, если меньше чем/ перейти, если не больше чем или равно | SF = OF |
| JGE/JNL | Перейти, если больше чем или равно /перейти, если не меньше чем | SF = OF |
| JLE/JNLE | Перейти, если меньше чем или равно/ перейти, если не больше, чем | ZF = 1 или SF = OF |
| JG/JNLE | Перейти, если больше чем/ перейти, если не меньше чем или равно | ZF = 0 или SF = OF |
| JP/JPE | Перейти по четности | PF = 1 |
| JNP/JPO | Перейти по нечетности | PF = 0 |
| JS | Перейти по знаку | SF = 1 |
| JNS | Перейти, если знак не установлен | SF = 0 |
| JC | Перейти при наличии переноса | CF = 1 |
| JNC | Перейти при отсутствии переноса | CF = 0 |
| JO | Перейти по переполнению | OF = 1 |
| JNO | Перейти при отсутствии переполнения | OF = 0 |

CF - флаг переноса, SF - флаг знака, OF - флаг переполнения, ZF - флаг нуля, PF - флаг четности.

5. Пример реализации конструкции if-then-else на языке ассемблера. Для примера преобразуем код С++:

if( a == b )

c = d;

else

b = b + 1;

в код на языке ассемблера:

mov eax, a

cmp eax, b

jne ElsePart

mov c, d

jmp EndOfIf

ElsePart:

inc b;

EndOfIf:

Порядок проведения лабораторной работы:

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задания согласно варианту.

- Оформить отчет по лабораторной работе.

Оформление отчета по лабораторной работе:

Отчет оформляется согласно методическим указаниям по оформлению отчетов.

Вопросы для зачета по работе:

- Перечислите флаги, используемые при выполнении условных переходов.

- Охарактеризуйте группу команд сравнения операндов.

- Охарактеризуйте группу команд условных переходов, ориентированных на сравнение беззнаковых чисел.

- Охарактеризуйте группу команд условных переходов, ориентированных на сравнение знаковых чисел.

Рекомендуемая литература:

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. 3-е изд., стер. – М.: ДМК Пресс ; СПб.: Питер, 2004. – 608 с. : ил. – (Серия «Для программистов»).

- Крупник А.Б. Изучаем Ассемблер – СПб.: Питер, 2005. – 249 с.: ил.

- Жуков А.В., Авдюхин А.А. Ассемблер. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 448 с.: ил.