ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема: «Перевод чисел. Выполнение арифметических операций

над двоичными числами»

Цель работы: приобрести практические навыки по переводу чисел из одной системы счисления в другую, по выполнению арифметических операций над двоичными числами в прямом, обратном и дополнительном кодах.

Краткие теоретические сведения:

Система счисления – это совокупность приемов и правил для изображения чисел с помощью цифр. Различают позиционные и непозиционные системы счисления. В вычислительных системах применяются следующие позиционные системы счисления: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная. Двоичная система счисления является основной, поскольку именно в ней осуществляются все арифметические и логические преобразования информации в вычислительных системах.

Для перевода числа из двоичной системы счисления в привычную для человека десятичную систему счисления удобно использовать «систему весов». Каждый разряд в двоичном числе имеет свой вес: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, считая справа налево. Для получения десятичного числа необходимо сложить веса тех разрядов, на месте которых в двоичном числе стоят единицы.

При переводе числа из десятичной системы счисления в двоичную нули ставятся в тех разрядах, которые не используются для его составления.

Для перевода числа из двоичной системы счисления в восьмеричную необходимо разбить двоичное число справа налево по три разряда и представить каждую группу цифр одним числом в восьмеричной системе счисления.

Для перевода числа из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную необходимо разбить двоичное число справа налево по четыре разряда и представить каждую группу цифр одним числом в шестнадцатеричной системе счисления.

Арифметические операции над числами в двоичном коде осуществляются поразрядно. Для выполнения арифметических операций используется прямой, обратный и дополнительный коды. Для положительных чисел прямой и обратный коды совпадают.

## Зачем был нужен дополнительный код?

Изобретение обратного и дополнительного кода возникло из-за желания сэкономить деньги при построении арифметико-логических устройств (АЛУ) вычислительных машин. В те далекие времена, когда даже самый слабенький компьютер занимал помещение в несколько комнат, каждый логический элемент, а тем более узел стоил существенных денег. Для того чтобы выполнить арифметическую операцию сложения, в АЛУ компьютера имеется специальный узел - сумматор, а для того чтобы выполнить вычитание, казалось бы, требуется "вычитатор", что влечет за собой дополнительные деньги. И тогда создатели первых компьютеров нашли способ производить операцию вычитания с помощью сумматора, используя для этого дополнительный код числа. То есть операция вычитания была заменена операцией сложения, где вычитаемое представлялось в дополнительном коде.

## Как получить дополнительный код?Давайте посмотрим, как получается дополнительный код для двоичной системы счисления. Вначале зададимся разрядностью регистра, в котором будет храниться наше число. Пусть, для примера, мы будем работать с 8-ми разрядными числами. Возьмем, опять же для примера, число двенадцать и запишем его в двоичной системе счисления: 1100. Теперь впишем его в 8-ми разрядный регистр, где старшие, незадействованные в числе, разряды имеют нулевое значение (нумерация разрядов начинается с нуля).

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Такая запись соответствует 8-ми разрядному прямому коду числа двенадцать. А теперь проинвертируем все разряды регистра, т.е. заменим 0 на 1 и 1 на 0. и получим обратный код.

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12обр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Прибавив к числу в обратном коде единицу, получаем искомый дополнительный код.

(красным цветом показаны переносы в соответствующий разряд)

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 12обр |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12доп |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Попробуем выполнить операцию вычитания нашего числа (двенадцать) из двадцати девяти с помощью сложения. Для этого впишем двоичное представление числа двадцать девять в 8-ми разрядный регистр и прибавим к нему дополнительный код, полученный ранее из числа двенадцать. Возникающий при этом перенос из самого старшего разряда игнорируем.

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12доп |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Мы видим, что результирующая сумма есть двоичное число семнадцать и это действительно соответствует разности чисел двадцать девять и двенадцать.

## Представление чисел с разными знаками

Давайте посмотрим на последний пример с математической точки зрения. Что мы видим? Мы к числу 29 прибавили нечто непонятное и получили 17, то есть 29+x=17. Решив последнее уравнение, мы видим, что "x" - это не что иное, как число "-12" (минус двенадцать). Оказывается, формируя дополнительный код от некоторого числа, мы получаем число противоположное по знаку исходному. Этот факт подтолкнул создателей компьютеров к естественной и очень эффективной модели представления отрицательных чисел, да и вообще чисел со знаком.

Идея состояла в том, чтобы хранить и обрабатывать положительные числа в прямом коде, а отрицательные в дополнительном. Необходимо было только как-то различать какое число перед нами положительное или отрицательное. Давайте, для наглядности сравним, как выглядят регистры с положительными числами и регистры с соответствующими им отрицательными числами, записанными в дополнительном коде.

| Число | Код |
| --- | --- |
| 3 | 00000011 |
| 5 | 00000101 |
| 9 | 00001001 |
| -3 | 11111101 |
| -5 | 11111011 |
| -9 | 11110111 |

Из анализа таблицы видно, что положительные числа начинаются с нулей, а отрицательные с единиц, что и позволяет в нашем примере отличать их по знаку. Но мы выбрали, для примера, небольшие положительные числа, в старшем разряде регистра которых изначально нет единицы. Но для числа "212" и соответственно "-212" это правило уже не срабатывает, так как число 212 изначально в старшем разряде регистра содержит единицу 21210 = 110101002.

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Однако, наша модель чисел с разными знаками всегда будет работать, если запретить пользоваться числами, модуль которых содержит единицу в старшем разряде регистра. Для 8-ми разрядного регистра это числа, модуль которых не превышает 127. Старший разряд регистра, при этом, просто указывает знак и поэтому, в данной модели представления чисел, его называют знаковым разрядом.

## Сложение чисел с разными знаками

Рассмотрим пример сложения чисел с разными знаками, используя описанную выше модель представления чисел. Где старший разряд регистра указывает знак числа (ноль для положительного, единица для отрицательного) , а само отрицательное число представляется в дополнительном коде. Сложим, для примера, восьмиразрядные числа "21" (двадцать один) и "-30" (минус тридцать).

Переведем их модули в двоичную систему счисления и запишем в 8-ми разрядные регистры. 2110 = 101012 ; 3010 = 111102

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Чтобы получить число противоположное, по знаку, числу "30" возьмем от последнего дополнительный код. Сначала получим обратный код, инвертируя все разряды числа.

| Разр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30обр | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Теперь прибавим единицу и получим дополнительный код.

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 30обр |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 30доп |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Мы получили машинное представление числа "-30" (минус тридцать), теперь сложим эти числа (21 и -30).

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30доп |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Проанализируем полученный результат. Мы видим, что в старшем (знаковом) разряде результата содержится единица, следовательно, результат есть число отрицательное и поэтому представлено оно в дополнительном коде. Значение этого числа сразу неочевидно и чтобы понять, что это за число, нам необходимо узнать его модуль.

Из курса школьной математики известно, что модуль положительного числа есть само число, а модуль отрицательного числа есть число ему противоположное. Поэтому нам нужно получить число противоположное результату, а это мы уже знаем как сделать, нужно взять от него дополнительный код.

Проделаем это по известной схеме - проинвертируем каждый разряд C = 11110111 и получим Ci = 00001000. Теперь прибавим единицу.

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Ну вот, модуль числа результата есть "9" (девять), а сам результат соответственно "-9", что конечно же является правильным решением поставленной задачи: 21+(-30)= -9.

Рассмотрим еще пример на сложение, вычислим "-30" (минус тридцать) плюс "40" (сорок) . Код для числа "-30" у нас уже есть, а число "40" в двоичной системе есть "101000". Так как оно положительное , то запишем его в прямом 8-ми разрядном коде и прибавим к коду числа "-30".

| Разр. | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30доп |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Анализируя результат, мы видим, что старший знаковый разряд равен нулю, следовательно, результат есть число положительное и значит представлено оно в прямом коде, т.е. десять, что опять-таки является правильным решением поставленной задачи: -30+40= 10.

## Итоги, уточнения и обобщения о кодах

Давайте теперь уточним и обобщим все понятия, которыми мы пользовались, рассматривая вышеприведенные примеры. Итак, прежде всего, что такое код числа вообще и чем он отличается от самого числа? Код числа - это модель представления числа в цифровом устройстве. Например, в компьютере.

Главным параметром любого кода является его разрядность. В рассмотренных выше примерах мы пользовались 8-ми разрядными кодами. Обратите внимание, что разрядность кода - это не то, что в математике называют разрядностью числа. Например, двоичное число три (11) двух разрядное, число пять (101) трех, десять (1010) четырех разрядное. Но все они могут быть представлены некоторым 8-ми разрядным кодом. При этом отсутствующие старшие разряды числа, в коде, представляются нулями. Очевидно, что мы не сможем в некотором коде представить число, разрядность которого больше разрядности кода. Поэтому специалисты по вычислительной технике, в своей профессиональной деятельности, под разрядностью чисел понимают разрядность кода.

Задания

Порядок выполнения работы:

- Переведите число согласно варианту задания из десятичной системы счисления последовательно в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.

- Переведите числа согласно варианту задания в десятичную систему счисления.

- Выполните операцию сложения двух двоичных чисел согласно варианту задания. Выполните проверку полученного результата в десятичной системе счисления.

- Выполните операцию вычитания двоичных чисел согласно варианту задания. Выполните проверку полученного результата в десятичной системе счисления.

Варианты заданий:

| № варианта | 1 задание | 2 задание | 3 задание | 4 задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 860(10) | a) 1001010(2); б) 775(8); в) 294(16). | 110110000(2) + 10110110(2) | 101101001(2) – 100111(2) |
| 2 | 757(10) | a)100111100(2); б) 1233(8); в) 2Б3(16). | 1111011101(2)+1011010(2) | 1101101100(2) – 1101010(2) |
| 3 | 265(10) | a) 111010001(2); б) 1461(8); в) 9D(16). | 1001101110(2)+1101100111(2) | 110001100(2) – 1000111(2) |
| 4 | 336(10) | a) 1011010(2); б)1537(8); в) 2D9(16). | 10111110(2)+100011100(2) | 101001111(2) - 10010111(2) |
| 5 | 265(10) | a) 1011110100(2); б) 1317(8); в) 2F4(16). | 10111010(2) + 1010110100(2) | 110110100(2) – 110010100(2) |
| 6 | 85(10) | a) 1000010011(2); б) 176(8); в) 3D2(16). | 100000001(2) + 100011001(2) | 101101000(2) – 10010000(2) |
| 7 | 220(10) | a) 1110010100(2); б) 1714(8); в) DD(16). | 1000110(2) + 1001101111(2) | 111000110(2) – 100001011(2) |
| 8 | 970(10) | a) 1111001110(2); б) 721(8); в) 3С9(16). | 111010010(2) + 110010111(2) | 110011001(2) –101010101(2) |
| 9 | 485(10) | a) 1001100001(2); б) 1046(8); в) 388(16). | 1011001010(2)+101011010(2) | 101000111(2) –10100000(2) |
| 10 | 556(10) | a)101110011(2); б) 675(8); в) 94(16). | 1011010(2) + 1001111001(2) | 100011000(2) – 10010011(2) |
| 11 | 71(10) | a) 1001001101(2); б) 1022(8); в) 53(16). | 101111010(2) + 100011110(2) | 100010010(2) – 1101010(2) |
| 12 | 243(10) | a) 111110011(2); б) 1634(8); в) С23(16). | 1111001001(2) + 100110011(2) | 101000011(2) – 100110(2) |
| 13 | 767(10) | a) 10110000101(2); б) 1071(8); в) 18В(16). | 101110011(2) + 11111010(2) | 1110010111(2) – 1011100(2) |
| 14 | 898(10) | a) 10111101001(2); б) 744(8); в) 1ЕЕ(16). | 11000010(2) + 1001110100(2) | 11110011(2) – 100001(2) |
| 15 | 730(10) | a) 10001101011(2); б) 147(8); в) 1СА(16). | 110101101(2) + 1010111(2) | 11001101(2) – 100100(2) |
| 16 | 737(10) | a) 10101111111(2); б) 665(8); в) 246(16). | 1101110(2) + 101001000(2) | 10010111(2) – 10101(2) |

| 17 | 748(10) | a)10100001101(2); б) 1004(8); в) 103(16). | 101100011(2) + 101101010(2) | 110111011(2) – 11011101(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 563(10) | a) 11000110101(2); б) 533(8); в) 32(16). | 111101111(2) + 10010100(2) | 10111001(2) – 1101101(2) |
| 19 | 481(10) | a) 1111111001(2); б) 1634(8); в) 6BD(16). | 110001110(2) + 110011110(2) | 1110010112 – 11100011(2) |
| 20 | 336(10) | a) 110100001(2); б) 414(8); в) 366(16). | 11110011(2) + 11111000(2) | 110001000(2) – 11000100(2) |
| 21 | 763(10) | a) 100100111(2); б) 335(8); в) 14CD(16). | 10111010(2) + 10010100(2) | 10101101(2) – 111010(2) |
| 22 | 264(10) | a) 101101111(2); б) 416(8); в) 215(16). | 11001010(2) + 101110001(2) | 111011101(2) – 11000101(2) |
| 23 | 281(10) | a) 1100001101(2); б) 1601(8); в) 16Е(16). | 1101110011(2) + 111000101(2) | 1110101101(2) – 10110011(2) |
| 24 | 744(10) | a) 100101011(2); б) 11776(8); в) 3FA(16). | 111011000(2) + 1110111(2) | 100001100(2) – 10110011(2) |
| 25 | 585(10) | a) 1100011111(2); б) 742(8); в) 39D(16). | 101011100(2) + 10101111(2) | 100110110(2) – 111011(2) |
| 26 | 860(10) | a) 110111101(2); б) 158(8); в) 17D(16). | 1101100000(2) + 10110110(2) | 101100001(2) – 100111(2) |
| 27 | 250(10) | a) 100101011(2); б) 457(8); в) 95D(16). | 1010101(2)+10000101(2) | 100111011(2) – 101101(2) |
| 28 | 243(10) | a) 111110011(2); б) 1634(8); в) С23(16). | 1111001001(2) + 100110011(2) | 101000011(2) – 100110(2) |
| 29 | 757(10) | a)100111100(2); б) 1233(8); в) 2Б3(16). | 1111011101(2)+1011010(2) | 1101101100(2) – 1101010(2) |
| 30 | 563(10) | a) 11000110101(2); б) 533(8); в) 32(16). | 111101111(2) + 10010100(2) | 10111001(2) – 1101101(2) |